المصطلحات المستلَّة من مدونة الدراسات المرورية التي أنجزتها لجنة مصطلحات العلوم الأساسية والتطبيقية

| التعريف الموجز | المصطلح بالإنجليزية | المصطلح بالعربية | الرقم |
| --- | --- | --- | --- |
| ممرات أو أماكن دخول و/ أو خروجأخرى، يمكن أن تكون شارعاً أو طريقاً يرتبط بالطريق العام. وعندما يتقاطع اثنان من الطرق العامة يعدّ الطريق الثانوي (الأقل تصنيفاً) هو المنفذ. | Access points | نقاط المنافذ | 1 |
| السرعة الموصى بها من الهيئة المعنية، وهي عموماً أقل من السرعة المحدَّدة قانونياً. | Advisory speed | سرعة إرشادية | 2 |
| حجم المرور المتحوِّل إلى المرفق الجديد (المنشأ حديثاً) من مرفق آخر يخدم الحركة المرورية حالياً ولكن بمستوى خدمة أقل من المرفق الجديد. | Attractedtraffic | المرور المنجذب | 3 |
| جزء من وزن المركبة الإجمالي الذي يحمله محور معين. | Axle loads | أحمال محورية | 4 |
| مجموعة من الإجراءات المستخدمة لتقدير سعة أو قدرة المَرافق لتحمُّل حركة المرور في ظروف تشغيلية محددة. | Capacity analysis | تحليل السَّعة | 5 |
| طرق رئيسية أنشئت لتجنب المرور بمدينة أو منطقة مزدحمة أخرى. | City by-passes | تحويلات عن المدن | 6 |
| موقع يجري عنده تعداد حركة المرور بانتظام، ولأسبوع على الأقل في كل شهر، ويفضل أن يكون ذلك بشكل مستمر أو شبه مستمر. | Control station | محطة تحكم | 7 |
| تعداد حركة المرور لفترات قصيرة ربما تكون بضع ساعات أو يوماً واحداً في السنة أو يوماً واحداً كل (سنتين إلى أربع سنوات). | Coverage counts | تعدادتغطية | 8 |
| مجموع الترددات السابقة للمشاهدات حتى النقطة الحالية. | Cumulative frequency | تكرار تراكمي | 9 |
| الوقت المستغرَق لاجتياز مقطع من طريق مطروحاً منه مقدار الوقت المستغرَق لاجتياز هذا الجزء من الطريق حسب حدّ السرعة المقرّرة، ومن دون تداخلات. | Delay time | زمن التأخير | 10 |
| المكان الذي يسافر شخص إليه، أو المكان الذي يُرْسَلُ الشيء إليه. | Destination | مقصد | 11 |
| الآثار أو الأضرار التي يسببها الحمل المحوري على رصفة الطريق منسوبة إلى الأضرار التي تنتج عن الحمولة المحورية القياسية البالغة 8,16 طن. | Equivalence factor | عامل مكافئ | 12 |
| نسبة من إجماليّ حجم جمهور العينة إلى مَنْ شملهم المسح أو الدراسة أو الاستطلاع. | Expansionfactor | عامل التوسُّع | 13 |
| أي حدث محدود في الزمان والمكان، يزيد من أعباء مستخدمي الطريق ومتطلبات إدراكهم، من الممكن أن يصبح حادثاً. | Exposure | تعرُّض | 14 |
| جزء رئيسيّ من دراسة المنشأ والمقصد لتحديد عدد وطبيعة الرحلات الداخلة والخارجة لمنطقة الدراسة، بما في ذلك معلومات عن منشئها ومقصدها، باستخدام عينة ممثِّلة. | External survey | مسح خارجي | 15 |
| توزيع البيانات على شكل رسوم أو جداول. | Frequency distribution | توزيع التكرار | 16 |
| مقطع من الطريق لا يتجاوز مَيْلُه 2% يسمح للشاحنات بالحفاظ على سرعة معينة مثل سرعة سيارات الركاب. | Level road | طريق مستوٍ | 17 |
| مشروعات جديدة مبنية على مسارات جديدة،قد تستدعي الحاجة إلى استملاك للأراضي على نطاق واسع. | New construction works | أعمال إنشاء جديدة | 18 |
| دراسات تُجرى لجمع المعلومات المطلوبة عن القدرة الاستيعابية، ومدى الاستفادة من مرافق مواقف المركبات الموجودة، لتقييمها وتحديد الاحتياجات اللازمة. | Parking studies | دراسات مواقف المركبات | 19 |
| أشخاص ينتقلون على الطريق سيراً على الأقدام. | Pedestrians | مشاة | 20 |
| محطة مثبتة بشكل دائم تهدف إلى جمع البيانات عن حجم المرور بصورة مستمرة على مدار العام. | Permanent count station | محطة تعداد دائمة | 21 |
| مواد كيميائية أو نفايات تجعل الهواء والتربة والماء أو الموارد الطبيعية الأخرى ضارة أو غير ملائمة لاستخدام معين. | Pollutants | ملوثات | 22 |
| طرق تربط بين مراكز المحافظات، وقد تمتد إلى الدول المجاورة، وتحمل حجماً مرورياً عالياً لمسافات طويلة بسرعة عالية نسبياً. | Primary roads | طرق رئيسية | 23 |
| إعادة الطرق القائمة التي تردت حالتها إلى وضعها الأصلي دون الحاجة إلى استملاك أي أرض إضافية. | Rehabilitation | إعادة تأهيل | 24 |
| إزالة سطح الطريق والاستعاضة عنه بطبقة جديدة أو إضافة طبقة جديدة على السطح القائم، لمعالجة العيوب السطحية. | Resurfacing | تجديد السطح | 25 |
| تحديد صفة الخدمة التي يوفرها طريق ما من حيث سهولة التنقل أو الوصول. | Road functional classification | تصنيف وظيفي للطرق | 26 |
| أي أعمال على الطرق أو الجسور لاستعادة أو استرجاع قدرتها على التحمُّل بعمر متوقع لها لا يقل عن 10 سنوات. | Road improvement | تحسين الطرق | 27 |
| مكان يتقاطع فيه طريقان أو أكثر وتتغير عنده اتجاهات حركة المرور. | Road intersection | تقاطع طرق | 28 |
| جميع الدراسات والبحوث المتعلقة بالطرق، مثل:الدراسات الفنية-الاقتصادية والدراسات التمويلية والدراساتالاجتماعية-البيئية ودراسات سلامة الطرق. | Road study types | أنواع دراسات الطرق | 29 |
| تغيير صفة الطريق ومرافقها من الفئة الأدنى إلى الفئة الأعلى. | Road up-grading | رفع مستويات الطرق | 30 |
| مناطق ريفية خارج الحدود التنظيمية للمدن والبلدات ذات كثافة سكانية منخفضة. | Rural areas | مناطق خارج التنظيم | 31 |
| طرق مكملة للطرق الرئيسية تصل بين مركز المحافظة ومناطقها، وتكون عادة بسعة كافية لخدمة المرور باتجاهين بسرعة متوسطة. | Secondary roads | طرق ثانوية | 32 |
| مجموعة إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن بين السلامة وسرعة المركبات. | Speed management | إدارة السرعة | 33 |
| صيغ تَغيُّرِ السرعة مع مرور الزمن. | Speed trends | أنماط السرعة | 34 |
| سرعة فردية للمركبات المارة عند نقطة على الطريق في لحظة معينة. | Spot speed | سرعة لحظية | 35 |
| استنتاج خصائص التوزيع الأساسي بتحليل البيانات واختبار الفرضيات. | Statistical inference | استدلال إحصائي | 36 |
| حدث مروري يشارك فيه اثنان أو أكثر من مستخدمي الطريق (مثل المركبات)، يستوجب من واحد أو أكثر منهم اتخاد إجراء أو مناورة لتجنب وقوع تصادم. | Traffic conflict | تعارضمروري | 37 |
| حالة تنشأ على شبكات الطرق عند ازدياد كثافة المرور، وتؤدي إلى تباطؤ السرعات وزيادة زمن التنقل، ومن ثمّ زيادة طول (طوابير) المركبات. | Traffic congestion | ازدحام مروري | 38 |
| الآثار المترتبة على شبكة النقل الناتجة عن إقامة منشأة جديدة. | Traffic impact | تأثير مروري | 39 |
| الصوت غير المرغوب فيه الناشئ عن حركة المرور، وتُقاس شدته بوحدة الديسيبل. | Traffic noise | ضجيج مروري | 40 |
| التدابير والإجراءات المستخدمة لحماية مستخدمي الطرق من التعرض للوفاة أو لإصابات خطيرة. | Traffic safety | سلامة المرور | 41 |
| الدراسات التي تجرى لتحليل خصائص الحركة المرورية، بهدف المساعدة في التصميم الهندسي ومراقبة حركة المرور، ضماناً لحركة آمنة وفعالة. | Traffic study types | أنواع الدراسات المرورية | 42 |
| عدد المركبات التي تعبر مقطعاً من الطريق في وحدة الزمن في أي فترة مختارة. | Traffic volume | حجم المرور | 43 |
| بيان طريقة اختيار مقاصد الرحلات وتكرارها وسبب القيام بها ووسيلة النقل المستخدمة. | Travel pattern | نمط الرحلات | 44 |
| الزمن الذي يستغرقه السفر بين نقطتيْنِ. | Travel time | زمن التنقل | 45 |
| مناطق ذات كثافة سكانية عالية ومخدومة بالبنية التحتية اللازمة. | Urban areas | مناطق داخل التنظيم | 46 |
| المحور الذي يحمل العجلات ويدور معها ناقلاً إليها عزم الدوران. | Vehicle axle | محور المركبة | 47 |
| طرق تصل القرى بشبكة الطرق العامة، وتمر عبر المناطق الريفية وتربط القرى بعضها ببعض. | Village roads | طرق قروية | 48 |